EPITHESE FACIALE COMPLEXE

Une épithèse faciale complexe est une prothèse sur mesure utilisée pour restaurer l'apparence d'un visage partiellement ou complètement détruit à la suite de traumatismes, de malformations congénitales, ou après une chirurgie pour traiter des cancers. Contrairement aux épithèses plus simples (comme les épithèses auriculaires ou nasales), une épithèse faciale complexe peut inclure plusieurs éléments du visage, comme le nez, les joues, les lèvres, les yeux ou même le menton, afin de recréer une apparence naturelle du visage.

### Caractéristiques d'une épithèse faciale complexe :

- Restitution de plusieurs parties du visage : L'épithèse faciale complexe est conçue pour remplacer des portions plus larges du visage. Cela peut inclure des éléments comme :

  - Le nez (partiel ou complet)

  - Les joues

  - Les lèvres

  - Les yeux ou paupières

  - Le menton ou une partie de la mâchoire

  - Parfois, l'orbite ou la peau du visage en entier si la perte est massive.

- Matériaux utilisés :

  - Silicone médical : Ce matériau est couramment utilisé pour la fabrication d'épithèses faciales complexes. Il est flexible, léger et peut être coloré et texturé pour correspondre à la peau du patient. Le silicone est également biocompatible, ce qui minimise les risques de rejet.

  - Résines ou composites : Parfois utilisés pour certaines parties de l'épithèse, les composites sont rigides mais peuvent être inclus dans le silicone pour rigidifier l’épithèse en cas d grande surfaces.

  - Matériaux métalliques (comme le titane) pour les implants sous-jacents, lorsqu'une fixation par implants osseux est nécessaire.

- Fabrication sur mesure :

  - Le processus de fabrication commence par des empreintes ou des scans 3D de la zone concernée. Cela permet de créer un modèle extrêmement précis du visage du patient.

  - L'épithèse est ensuite fabriquée sur mesure, souvent en plusieurs étapes, pour garantir que toutes les proportions et détails sont aussi proches que possible de l’apparence originale.

  - Une fois la forme de l'épithèse réalisée, elle est maquillée à la main pour s'adapter au teint de la peau, y compris les nuances, les veines et la texture.

- Fixation :

  - Implants osseux : Dans les cas où il y a des lésions importantes de la structure osseuse du visage (comme après une chirurgie reconstructive), des implants en titane peuvent être insérés pour aider à maintenir l’épithèse en place.

  - Adhésifs médicaux : Pour les épithèses temporaires ou lorsque des implants ne sont pas nécessaires, ou qu’il n’y a pas de possibilité de poser des implants, des adhésifs médicaux de haute qualité sont utilisés pour fixer l’épithèse sur la peau.

  - Magnétisme ou systèmes de fixation spéciaux : Des systèmes magnétiques peuvent également être utilisés pour maintenir l'épithèse en place, notamment pour les épithèses faciales complètes qui nécessitent une fixation plus sécurisée et stable.

- Esthétique :

  - L'une des priorités lors de la conception d'une épithèse faciale complexe est de recréer une apparence naturelle et réaliste. Cela comprend non seulement la forme et la couleur de la peau, mais aussi des détails comme les pores de la peau, les nuances de couleur et les plis naturels du visage.

  - L’épithèse doit être aussi discrète que possible pour que le patient se sente à l'aise dans ses interactions sociales.

### Avantages d'une épithèse faciale complexe :

- Amélioration esthétique : Elle permet de restaurer une apparence presque naturelle, aidant à réduire les stigmatisations sociales et à améliorer la qualité de vie du patient.

- Amélioration psychologique : Le fait de retrouver une apparence presque normale après une perte significative du visage peut avoir un impact très positif sur l'estime de soi et le bien-être psychologique du patient.

- Solutions non invasives : Pour les patients qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas subir de longues interventions chirurgicales de reconstruction, l’épithèse faciale complexe offre une alternative non invasive.

- Confort : Une épithèse faciale bien fabriquée est légère, stable et discrète, permettant aux patients de mener une vie sociale active sans gêne.

### Conclusion :

L'épithèse faciale complexe est une solution avancée pour restaurer l'apparence du visage après des pertes importantes dues à des traumatismes, des malformations ou des traitements médicaux. Elle permet aux patients de retrouver une apparence esthétique naturelle, de renforcer leur confiance en eux et d'améliorer leur qualité de vie. Ces prothèses sont des outils de réhabilitation fonctionnelle et psychologique essentiels pour ceux qui font face à des altérations graves de leur visage.